## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Για την Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ».

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………………………………..

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Περιγραφή | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
|  | Εξοπλισμένο Σκάφος (Ποσότητα: 1) |  |  |  |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά σκάφους |  |  |  |
|  | - Τύπος σκάφους | - Φουσκωτό (RIB) |  |  |
|  | - Έτος κατασκευής | - ≥ 2017 |  |  |
|  | - Καινούργιο και αμεταχείριστο | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - Μήκος | - 5,20μ έως 6,00μ |  |  |
|  | - Πλάτος (εξωτερικό) | - 2,20μ έως 3,00μ |  |  |
|  | - Αεροθάλαμοι | - ≥ 5, με βαλβίδες πλήρωσης και υπερπλήρωσης για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά |  |  |
|  | - Χειρολαβές στον αεροθάλαμο | - ≥ 5 |  |  |
|  | Σε δύο (2) σημεία επί του αεροθαλάμου δεξιά και αριστερά θα υπάρχει διπλή εξωτερική επένδυση, αντιολισθητική για την επιβίβαση – αποβίβαση από το ίδιο υλικό του αεροθαλάμου | - NAI |  |  |
|  | - Τύπος γάστρα | - V |  |  |
|  | - Στεγανά γάστρας | - ≥ 2 |  |  |
|  | Αυτονομία λέμβου | - ≥ 150 ναυτικά μίλια τουλάχιστον με 22 κόμβους |  |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα σκάφους | ≥ 40 κόμβους με 3 άτομα, πλήρες φορτίο καυσίμων και κατάσταση θαλάσσης 3 μποφόρ |  |  |
|  | Τύπος βίδας | Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του σκάφους θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες 316 Α4, περαστές με παξιμάδια ασφαλείας |  |  |
|  | Τύπος θυρίδων (φρακτών) | Όλες οι θυρίδες (φρακτές) του σκάφους θα είναι κατασκευασμένες από GRP (αποκλείεται το ξύλο) και θα είναι απολύτως στεγανές |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής σασί σκάφους – στεγανών - διαχωριστικών - πατώματος | Το σασί της λέμβου, τα στεγανά, τα διαχωριστικά , το πάτωμα θα είναι κατασκευασμένα από ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου, όπως κόντρα-πλακέ θαλάσσης |  |  |
|  | Κατάστρωμα αυτοστραγγιζόμενο εν κινήσει και εν στάση | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Κατάστρωμα αντιολισθητικό | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - Αποθηκευτικοί χώροι | - ≥ 2, ≥600 λίτρα συνολικά |  |  |
|  | Δεξαμενή Καυσίμου | - ≥ 150 λίτρα |  |  |
|  | Φλοτέρ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατηγορία Πλεύσης | - C |  |  |
|  | Υλικό γάστρας | - GRP |  |  |
|  | Κονσόλα με ντουλάπι στεγανό | - NAI |  |  |
|  | Κάθισμα χειριστή | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρμπρίζ κονσόλας με κάγκελο inox | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Τιμόνι | Βαρέως τύπου, αντεπίστροφο |  |  |
|  | Χειριστήριο μηχανής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μιλιόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στροφόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τριμόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανο βενζίνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ωρόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κόρνα | 12 VOLT, ≥ 96 db |  |  |
|  | Καναπές πρύμνης | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρολ-μπαρ inox ή πολυεστερικό | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Αδιάβροχος φάρος σκάφους | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Φώτα πλεύσης | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Φώτα καταστρώματος | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Δέστρα πλώρης ανοξείδωτη | - ≥ 1 |  |  |
|  | Δέστρα πρύμνης ανοξείδωτη | - ≥ 2 |  |  |
|  | Σκάλα μπάνιου ανοξείδωτη | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Δελφινιέρα πλώρης | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Ράουλο δελφινιέρας inox πλώρης | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Στρίτσο άγκυρας αυτοστραγγιζόμενο πλώρης | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρικός εργάτης άγκυρας | - Προαιρετικός |  |  |
|  | Μπαταρίες σε βάσεις | - 2 |  |  |
|  | Αντλία σεντίνας | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντλία αέρος διπλής ενέργειας | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρίζα USB | - NAI |  |  |
|  | Πρίζα ναυτικού τύπου | - NAI |  |  |
|  | Προβολέας με βάση | - NAI |  |  |
|  | Κάλυμμα σκάφους | - NAI |  |  |
|  | Κάλυμμα κονσόλας | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Τέντα ήλιου | - NAI |  |  |
|  | Βάση εφεδρικής μηχανής | - Προαιρετικός |  |  |
|  | Ιστός σημαίας | - NAI |  |  |
|  | Το σκάφος να φέρει ευδιάκριτα διακριτικά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, με κείμενο που θα συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κινητήρας σκάφους |  |  |  |
|  | Τύπος Κινητήρα | Εξωλέμβιος, τετράχρονος |  |  |
|  | Ισχύς κινητήρα | Σύμφωνα με την προτεινόμενη ιπποδύναμη του κατασκευαστή για το ανωτέρω σκάφος και όχι μικρότερη των 110hp και μεγαλύτερη των 150 hp. |  |  |
|  | Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι ειδικές για ναυτική χρήση (επικασσιτερωμένες) και θα πρέπει να περνούν μέσα από κεντρικό σωλήνα στεγανό κάτω από την κονσόλα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τρέιλερ σκάφους |  |  |  |
|  | Το τρέιλερ θα είναι γαλβανιζέ αναλόγου ικανότητος για το βάρος του σκάφους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα έχει φώτα στάθμευσης-πορείας στεγανά σύμφωνα με τον ΚΟΚ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει εργάτη δύο ταχυτήτων (αργό-γρήγορο) που να φέρει ιμάντα με γάντζο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει ιμάντα με καστάνια για την ασφαλή πρόσδεση στην πρύμνη του σκάφους με το τρέιλερ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στο μπροστινό μέρος να έχει ροδάκι ρυθμιζόμενο βαρέως τύπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Καλής λειτουργίας σκάφους | ≥ 5 χρόνια |  |  |
|  | Κινητήρα | ≥ 1 χρόνο |  |  |

Η προοριζόμενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής:

•	Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθμό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραπομπή.

•	Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχομένως ποσοτικά και μπορεί να παραπέμπει ρητά ή έμμεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειμένου.

•	Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθμό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση μπορεί να δηλώνεται με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, με ποσοτική ένδειξη (σύγκριση με κάποια ποσότητα).

•	Απάντηση: συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόμενο.

Παραπομπές – Σχόλια: επίσης συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε περίπτωση που η δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά με την απαίτηση μπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, μπορεί να παραπέμπει σε άλλο σημείο της Προσφοράς του, τεχνικό εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιμο σημείο, πλην όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντομα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριμένη στήλη.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης:  Εντός ……..….…….. (……) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στην ………………….……………………………………………………..

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη:

Δίνεται εγγύηση:

- Καλής λειτουργίας για το σκάφος τουλάχιστον ……………………….….. (……) ετών.

- Κινητήρα τουλάχιστον ………………..………. (……..) έτους/ών.

Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.