## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές αντικειμένου

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η αγορά-προμήθεια ενός (1) φουσκωτού σκάφους RIB με πολυεστερική γάστρα και παρελκόμενο εξοπλισμό (τρέιλερ κλπ) και ενός (1) εξωλέμβιου κινητήρα βενζίνης τετράχρονο, με ισχύ προτεινόμενη βάσει κατασκευαστή για χρήση στο ανωτέρω σκάφος και όχι μικρότερη των 110hp και μεγαλύτερη των 150 hp.

Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό και τις συναφείς με αυτόν υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος.

Η προοριζόμενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής:

•	Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθμό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραπομπή.

•	Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχομένως ποσοτικά και μπορεί να παραπέμπει ρητά ή έμμεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειμένου.

•	Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθμό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση μπορεί να δηλώνεται με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, με ποσοτική ένδειξη (σύγκριση με

κάποια ποσότητα).

•	Απάντηση: συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόμενο.

Παραπομπές – Σχόλια: επίσης συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε περίπτωση που η δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά με την απαίτηση μπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, μπορεί να παραπέμπει σε άλλο σημείο της Προσφοράς του, τεχνικό εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιμο σημείο, πλην όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντομα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριμένη στήλη.

Συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί είναι οι κάτωθι:

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Περιγραφή | Υποχρεωτική Απαίτηση |
|  | Εξοπλισμένο Σκάφος (Ποσότητα: 1) |  |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά σκάφους |  |
|  | - Τύπος σκάφους | - Φουσκωτό (RIB) |
|  | - Έτος κατασκευής | - ≥ 2017 |
|  | - Καινούργιο και αμεταχείριστο | - ΝΑΙ |
|  | - Μήκος | - 5,20μ έως 6,00μ |
|  | - Πλάτος (εξωτερικό) | - 2,20μ έως 3,00μ |
|  | - Αεροθάλαμοι | - ≥ 5, με βαλβίδες πλήρωσης και υπερπλήρωσης για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά |
|  | - Χειρολαβές στον αεροθάλαμο | - ≥ 5 |
|  | Σε δύο (2) σημεία επί του αεροθαλάμου δεξιά και αριστερά θα υπάρχει διπλή εξωτερική επένδυση, αντιολισθητική για την επιβίβαση – αποβίβαση από το ίδιο υλικό του αεροθαλάμου | - NAI |
|  | - Τύπος γάστρα | - V |
|  | - Στεγανά γάστρας | - ≥ 2 |
|  | Αυτονομία λέμβου | - ≥ 150 ναυτικά μίλια τουλάχιστον με 22 κόμβους |
|  | Μέγιστη ταχύτητα σκάφους | ≥ 40 κόμβους με 3 άτομα, πλήρες φορτίο καυσίμων και κατάσταση θαλάσσης 3 μποφόρ |
|  | Τύπος βίδας | Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του σκάφους θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες 316 Α4, περαστές με παξιμάδια ασφαλείας |
|  | Τύπος θυρίδων (φρακτών) | Όλες οι θυρίδες (φρακτές) του σκάφους θα είναι κατασκευασμένες από GRP (αποκλείεται το ξύλο) και θα είναι απολύτως στεγανές |
|  | Υλικό κατασκευής σασί σκάφους – στεγανών - διαχωριστικών - πατώματος | Το σασί της λέμβου, τα στεγανά, τα διαχωριστικά , το πάτωμα θα είναι κατασκευασμένα από ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου, όπως κόντρα-πλακέ θαλάσσης |
|  | Κατάστρωμα αυτοστραγγιζόμενο εν κινήσει και εν στάση | ΝΑΙ |
|  | - Κατάστρωμα αντιολισθητικό | - ΝΑΙ |
|  | - Αποθηκευτικοί χώροι | - ≥ 2, ≥600 λίτρα συνολικά |
|  | Δεξαμενή Καυσίμου | - ≥ 150 λίτρα |
|  | Φλοτέρ | - ΝΑΙ |
|  | Κατηγορία Πλεύσης | - C |
|  | Υλικό γάστρας | - GRP |
|  | Κονσόλα με ντουλάπι στεγανό | - NAI |
|  | Κάθισμα χειριστή | - ΝΑΙ |
|  | Παρμπρίζ κονσόλας με κάγκελο inox | - ΝΑΙ |
|  | Τιμόνι | Βαρέως τύπου, αντεπίστροφο |
|  | Χειριστήριο μηχανής | ΝΑΙ |
|  | Μιλιόμετρο | ΝΑΙ |
|  | Στροφόμετρο | ΝΑΙ |
|  | Τριμόμετρο | ΝΑΙ |
|  | Όργανο βενζίνης | ΝΑΙ |
|  | Ωρόμετρο | ΝΑΙ |
|  | Κόρνα | 12 VOLT, ≥ 96 db |
|  | Καναπές πρύμνης | - ΝΑΙ |
|  | Ρολ-μπαρ inox ή πολυεστερικό | - ΝΑΙ |
|  | Αδιάβροχος φάρος σκάφους | - ΝΑΙ |
|  | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα | - ΝΑΙ |
|  | Φώτα πλεύσης | - ΝΑΙ |
|  | Φώτα καταστρώματος | - ΝΑΙ |
|  | Δέστρα πλώρης ανοξείδωτη | - ≥ 1 |
|  | Δέστρα πρύμνης ανοξείδωτη | - ≥ 2 |
|  | Σκάλα μπάνιου ανοξείδωτη | - ΝΑΙ |
|  | Δελφινιέρα πλώρης | - ΝΑΙ |
|  | Ράουλο δελφινιέρας inox πλώρης | - ΝΑΙ |
|  | Στρίτσο άγκυρας αυτοστραγγιζόμενο πλώρης | - ΝΑΙ |
|  | Ηλεκτρικός εργάτης άγκυρας | - Προαιρετικός |
|  | Μπαταρίες σε βάσεις | - 2 |
|  | Αντλία σεντίνας | - ΝΑΙ |
|  | Αντλία αέρος διπλής ενέργειας | - ΝΑΙ |
|  | Πρίζα USB | - NAI |
|  | Πρίζα ναυτικού τύπου | - NAI |
|  | Προβολέας με βάση | - NAI |
|  | Κάλυμμα σκάφους | - NAI |
|  | Κάλυμμα κονσόλας | - ΝΑΙ |
|  | Τέντα ήλιου | - NAI |
|  | Βάση εφεδρικής μηχανής | - Προαιρετικός |
|  | Ιστός σημαίας | - NAI |
|  | Το σκάφος να φέρει ευδιάκριτα διακριτικά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, με κείμενο που θα συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |
|  | Κινητήρας σκάφους |  |
|  | Τύπος Κινητήρα | Εξωλέμβιος, τετράχρονος |
|  | Ισχύς κινητήρα | Σύμφωνα με την προτεινόμενη ιπποδύναμη του κατασκευαστή για το ανωτέρω σκάφος και όχι μικρότερη των 110hp και μεγαλύτερη των 150 hp. |
|  | Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι ειδικές για ναυτική χρήση (επικασσιτερωμένες) και θα πρέπει να περνούν μέσα από κεντρικό σωλήνα στεγανό κάτω από την κονσόλα | ΝΑΙ |
|  | Τρέιλερ σκάφους |  |
|  | Το τρέιλερ θα είναι γαλβανιζέ αναλόγου ικανότητος για το βάρος του σκάφους | ΝΑΙ |
|  | Θα έχει φώτα στάθμευσης-πορείας στεγανά σύμφωνα με τον ΚΟΚ | ΝΑΙ |
|  | Να έχει εργάτη δύο ταχυτήτων (αργό-γρήγορο) που να φέρει ιμάντα με γάντζο | ΝΑΙ |
|  | Να έχει ιμάντα με καστάνια για την ασφαλή πρόσδεση στην πρύμνη του σκάφους με το τρέιλερ | ΝΑΙ |
|  | Στο μπροστινό μέρος να έχει ροδάκι ρυθμιζόμενο βαρέως τύπου | ΝΑΙ |
|  | Εγγύηση |  |
|  | Καλής λειτουργίας σκάφους | ≥ 5 χρόνια |
|  | Κινητήρα | ≥ 1 χρόνο |

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης:  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (Εξοπλισμένο σκάφος με παρελκόμενο εξοπλισμό (τρέιλερ κλπ) και κινητήρα όπως καθορίζονται στο παρών Παράρτημα Ι), εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή εντός του χρόνου που θα καθοριστεί στην σχετική σύμβαση βάσει της σχετικής προσφοράς του Αναδόχου, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Αναδόχου.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης:

Παραδοτέο είναι ένα (1) φουσκωτό σκάφος RIB με πολυεστερική γάστρα και παρελκόμενο εξοπλισμό (τρέιλερ κλπ) και ένας (1) εξωλέμβιου κινητήρας βενζίνης τετράχρονος, με τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνες με τις ζητούμενες από την Α.Α. H παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. Κατά την διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία (δοκιμή λειτουργίας και πλεύσης του σκάφους). Επισημαίνεται ότι το σκάφος με τον εξοπλισμό και τον κινητήρα θα δοκιμαστεί σε λειτουργία πλεύσης πριν την παραλαβή του.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη: Απαιτείται εγγύηση:

- Καλής λειτουργίας για το σκάφος τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

- Κινητήρα τουλάχιστον ενός (1) έτους.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Κωδ. ΕΛΓΖ  Γ.13. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. ΕΛΓΖ  Γ.13 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (24%) :  40.322,58 €

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%) :  50.000,00 €

Τιμή αναφοράς/Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (24%): 50.000,00 €

Στην ανωτέρω τιμή αναφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.